| Корпус: DIP-16 | КР1114ЕУ4А - специализированная управляющая микросхема для импульсных источников питания (ШИМ-контроллер). Импортный аналог: TL494CN |
| --- | --- |
| Расположение выводов КР1114ЕУ4: | Назначение выводов КР1114ЕУ4: 1; 1IN+; Неинвертирующий вход усилителя ошибки по напряжению. 2; 1IN-; Инвертирующий вход усилителя ошибки по напряжению. 3; FeedBack; Обратная связь. 4; DTC; Регулировка "мертвой зоны". 5; CT; Внешние цепи генератора. 6; RT; Внешние цепи генератора. 7; GND; Общий. 8; C1; Коллектор 1. 9; E1; Эмиттер 1. 10; E2; Эмиттер 2. 11; C2; Коллектор 2. 12; Vcc; Питание. 13; Output CTRL; Управление режимом работы. 14; REF; Опорное напряжение +5V. 15; 2IN-; Неинвертирующий вход усилителя ошибки по току. 16; 2IN+; Инвертирующий вход усилителя ошибки по току. |
| Упрощенная структурная схема микросхемы TL494 (КР1114ЕУ4): |  |
| Предельные режимы КР1114ЕУ4А: Напряжение питания; 41V. Напряжение на коллекторе; 41V. Выходной ток коллектора 1,2; 250mA (500mA). Выходной ток опорного напряжения; 10mA. Напряжение на входах усилителя; Vcc+0,3V. Диапазон температур; -0..+70°C. | Основные параметры КР1114ЕУ4А: Параметр; MIN.; TYP.; MAX.. Напряжение питания; 7V; 40V. Опорное напряжение; 4,75V; 5,0V; 5,25V. Частота генератора; 1KHz; 300KHz. Времязадающий конденсатор; 4700pF; 10µF. Времязадающий резистор; 1,8Kom; 500Kom. |
| Пример схемы включения TL494 (КР1114ЕУ4). Повышающий преобразователь: |  |
| Более подробные характеристики микросхемы TL494CN Вы можете получить скачав файл документации ниже (на английском языке). В файл также включено описание отечественного аналога КР1156ЕУ4 (на русском языке). | В сети есть довольно много описаний работы микросхемы TL494 (КР1156ЕУ4) на русском языке: |