Микросхема представляет собой два логических элемента 4И-НЕ. Корпус типа 201.14-1.
Масса не более 1 г.

Рекомендации по применению:
Температура пайки (235 ±5)С, расстояние от корпуса до места пайки (1 ± 0,5) мм, продолжительность пайки (2 ±0,5)с.
Число допускаемых перепаек при проведении монтажных операций 1.
На микросхемах вместо индекса «К» может стоять точка.
Допустимое значение статического потенциала 30 В.
Не рекомендуется подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин «питания» и «земля») к выводам микросхемы.
При ремонте аппаратуры смену микросхемы следует производить только при отключенных источниках питания. Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В ±10% через резистор сопротивлением 1 кОм или к источнику постоянного напряжения 4,5 В ±10%. При этом допускается подключение к одному резистору до 20 выводов микросхем.

Зарубежный аналог: SN74H20N

1,2,4,5,9,10,12,13 - входы X1-X8;
6 - выход Y1;
7 - общий;
8 - выход Y2;
14 - напряжение питания;