| Микросхемы представляют собой логический элемент 8И-НЕ. Содержат 19 интегральных элементов. |  |
| --- | --- |
| Назначение выводов: 1 — вход X1; 2 — вход X2; 3 — вход X3; 4 — вход X4; 5 — вход X5; 6 — вход X6; 7 — общий; 8 — выход Y; 11 — вход X7; 12 — вход X8; 13 — свободный; 14 — напряжение питания. |  |
| Электрические параметры: Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 В ±5% Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 0,4 В Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 2,4 В Напряжение на антизвонном диоде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ -1,5 В Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ -1,6 мА Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 0,04 мкА Входной пробивной ток. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 1 мА Ток короткого замыкания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -18…-55 мА Ток потребления при низком уровне выходного напряжения . . . . . . . . . . . . . ≤ 6 мА Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения . . . . . . . . . . . . ≤ 2 мА Время задержки распространения при включении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 15 нс Время задержки распространения при выключении. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 22 нс |  |