| Микросхемы представляют собой восьмивходовый расширитель по ИЛИ. Содержат 11 интегральных элементов. |  |
| --- | --- |
| Назначение выводов: 1 — вход X2; 2 — вход X3; 3 — вход X4; 4 — вход X5; 5 — вход X6; 6 — вход X7; 7 — общий; 8 — вход X8; 11 — выход Y1; 12 — выход Y2; 13 — вход X1; 14 — напряжение питания. |  |
| Электрические параметры: Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 В ±5% Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 0,4 В Напряжение на антизвонном диоде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≥ -1,5 В Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ -1,6 мА Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 0,04 мА Входной пробивной ток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 1 мА Выходной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≥ -0,3 мА Выходной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≥ 0,3 мА Ток потребления при низком уровне выходного напряжения . . . . . . . . . . . . . ≤ 2,5 мА Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения . . . . . . . . . . . . ≤ 4 мА |  |