| Микросхемы представляют собой JK-триггер с логикой на входе 3И. Содержат 55 интегральных элементов. |  |
| --- | --- |
| Назначение выводов: 1 — свободный; 2 — вход установки "0" R; 3 — вход J1; 4 — вход J2; 5 — вход J3; 6 — выход Y2; 7 — общий; 8 — выход Y1; 9 — вход K1; 10 — вход K2; 11 — вход K3; 12 — вход синхронизации C; 13 — вход установки "1" S; 14 — напряжение питания. |  |
| Электрические параметры: Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 В ±5% Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 0,4 В Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 2,4 В Напряжение на антизвонном диоде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ -1,5 В Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ -1,6 мА Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 0,04 мкА Входной пробивной ток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 1 мА Ток короткого замыкания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -18…-57 мА Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 20 мА Время задержки распространения при включении: от входа синхронизации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 40 нс от входа установки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 40 нс Время задержки распространения при выключении: от входа синхронизации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 25 нс от входа установки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 25 нс |  |