Микросхема К1400УН1 — усилитель НЧ с автоматической регулировкой усиления. Представляет собой экономичную малошумящую схему с большим коэффициентом усиления, возможностью установки требуемого начального усиления, малым коэффициентом гармоник, широким диапазоном регулировки усиления, малым временем срабатывания системы АРУ, возможностью установки времени восстановления и большой перегрузочной способностью по входу.
Основные параметры микросхемы следующие:
при напряжении питания +4В (+10% -20%), номинальном сопротивлении нагрузки 20 кОм, коэффициент усиления напряжения на линейном участке амплитудной характеристики при сопротивлении генератора 6 Ом 0,8…10000 (у распространенной микросхемы К174УНЗ этот параметр равен только 1400); выходное напряжение 400 мВ; динамический диапазон АРУ при нестабильности выходного сигнала 1 дБ 40 дБ; коэффициент гармоник при входном напряжении 2 мВ и коэффициенте усиления 3200…4800 на частоте 1 кГц 0,7 %; полоса рабочих частот 20…40 000 Гц; приведенное ко входу напряжение шумов 1,3 мкВ; время срабатывания АРУ 10 мс; входное сопротивление 14 кОм; ток потребления 450 мкА. Сохраняет работоспособность в интервале напряжений питания от 2,4 до 7 В.
Назначение выводов: 1- вход 1; 2 — вход 2; 3 — коррекция; 5- минус питания; 6 — обратная связь; 7 — регулировка длительности срабатывания АРУ; 9 — выход; 10 — плюс питания; 11 — коррекция; 12 — регулировка коэффициента усиления; 4, 8 — не использованы.

Рис. 1 Схема включения микросхемы К1400УН1.