# К142ЕН5(А-Г), КР142ЕН5(А-Г)

| Типовая схема включения ИМС К142ЕН5(А — Г), КР142ЕН5(А — Г) | Схема включения ИМС К142ЕН5(А — Г), КР142ЕН5(А-Г) на повышенные значения выходного напряжения |
| --- | --- |
| Электрическая схема включения | Корпус типа 4116.4-2 |

Описание

Микросхемы представляют собой мощные стабилизаторы напряжения с фиксированными выходными напряжениями положительной полярности 5 и 6 В и током нагрузки 2 и 3 А. Имеют встроенную защиту от короткого замыкания, защиту от перегрузок по току и от перегрева кристалла. Содержат 39 интегральных элементов. Корпус К142ЕН5(А — Г) типа 4116.4-2, масса не более 3г, КР142ЕН5(А — Г)— типа КТ28-2, масса не более 2,5 г. Назначение выводов: 2 — выход; 8 — общий; 17 — вход.

Общие рекомендации по применению

Крепление ИМС осуществляется непосредственно к печатной плате или через переходные элементы методом распайки выводов корпуса на печатную плату. При этом радиатор крепится винтами:
к металлической теплоотводящей шине, закрепленной на печатной плате, — в случае использования дополнительного теплоотвода; к печатной плате — без использования дополнительного теплоотвода.
В качестве вывода ’’общий” наряду с выводом 8 рекомендуется использовать корпус ИМС.
Разрешается производить монтаж 2 раза, демонтаж 1 раз. Допускается подача напряжения на выход ИМС до 8 В при отсутствии напряжения на входе. При включении ИМС на повышенные значения выходного напряжения (см. соответствующую схему включения) допускается увеличение входного напряжения до 20 В при условии, что разность напряжений между входом и выходом находится в
пределах 2,5… 10 В и Ррас ≤ Pрас,mах.

Сопротивление резистора R2 определяется из выражения

где Uвых и Uвых1 — выходные напряжения; Iпот — ток потребления.

При всех условиях эксплуатации емкость входного конденсатора должна быть не менее 2,2 мкФ ± 20 %, а его расстояние др ИМС — не более 70 мм. При наличии сглаживающего фильтра входного напряжения (если между выходным конденсатором фильтра источника питания и ИМС нет коммутирующих устройств, приводящих к нарастанию входного напряжения, и длина соединительных проводников не превышает 70 мм) входной емкостью может служить выходная емкость фильтра, если ее значение не менее 2,2 мкФ ± 20 %. В этих случаях гарантируется отсутствие
генерации на входе с амплитудой, превышающей Uвх,mах. Низшая резонансная частота ИМС 7 кГц.
Температура кристалла, при которой происходит выключение ИМС, составляет 165 ± 10 °С.

- К142ЕН5А

- К142ЕН5Б

- К142ЕН5В

- К142ЕН5Г

- КР142ЕН5А

- КР142ЕН5Б

- КР142ЕН5В

- КР142ЕН5Г

| Электрические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Условия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — | — | — | μА7805T, 1РН7805СР. βА7805, МА7805Р | UL7506G, μА7806T | μА7805T | μА7806T | — |
| Выходное напряжение | при Uвх = 10 В, Iвых = 10 мА | 4,9…5,1 | 5,88…6,12 | 4,82…5,18 | 5,79…6,21 | 4,9…5,1 | 5,88…6,12 | 4,82…5,18 | 5,79…6,21 | В |
| Ток потребления | при Uвх = 15 В | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | мА |
| Нестабильность по напряжению | при Uвх = 10 В, Iвых = 10 мА | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | %/В |
| Нестабильность по току | при Uвх = 8,3 В | ≤1 | — | ≤1 | — | — | — | — | — | %/А |
|  | при Uвх = 9,3 В | — | ≤1 | — | ≤1 | — | — | — | — |  |
| Температурный коэффициент напряжения | при Uвх = 10 В, Iвых = 10 мА | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,03 | — | — | — | — | %/°С |
| Дрейф выходного напряжения (за 500 ч) | при Uвх = 15 В, Iвых = 500 мА, Тк = 100 °С | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | % |

| Предельно допустимые режимы эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Условия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ед.изм. |
| Максимальное входное напряжение | в диапазоне температур Тк = —45 …+100 °С, Ррас ≤ Pрас.mах и разности напряжений между входом и выходом 2,5… 10 В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | В |
| Предельное входное напряжение | в диапазоне температур Тк = —45 …+100 °С, Ррас ≤ Pрас.mах и длительности импульса 10 мс и скважности 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | В |
| Максимальное входное напряжение в диапазоне температур Тк = —45 …+100 °С, Ррас ≤ Pрас.mах | Iвых = 2,2 А | 7,5 | 8,5 | — | — | — | — | — | — | В |
|  | Iвых = 1,2 А | — | — | 7,5 | 8,5 | — | — | — | — |  |
| Максимальный выходной ток | при Тк = —45 …+100 °С, Ррас ≤ Pрас.mах | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | А |
|  | при Тк = —20 …+40 °С, Ррас ≤ Pрас.mах | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
| Статический потенциал | — | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | В |
| Максимальная рассеиваемая мощность | при Tк = -45…+70 °С | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Вт |
|  | при Tк = +100 °С | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Температура окружающей среды | — | -45..+100 | -45..+100 | -45..+100 | -45..+100 | -45..+100 | -45..+100 | -45..+100 | -45..+100 | °С |

| Зависимость рассеиваемой мощности от температуры окружающей среды | Частотные характеристики коэффициента сглаживания. Заштрихована область разброса значений параметров для 95 % микросхем. Сплошной линией обозначена типовая зависимость |
| --- | --- |
| Зависимость коэффициента пульсаций выходного напряжения от выходного тока. Заштрихована область разброса значений параметров для 95 % микросхем. Сплошной линией обозначена типовая зависимость | Выходные характеристики стабилизаторов напряжения. Заштрихована область разброса значений параметров для 95 % микросхем. Сплошной линией обозначена типовая зависимость |
| Выходные характеристики стабилизаторов напряжения. Заштрихована область разброса значений параметров для 95 % микросхем. Сплошной линией обозначена типовая зависимость | Зависимости минимального входного напряжения стабилизаторов напряжения от выходного тока |