| Микросхема представляет собой устройство ввода восьми старших разрядов, сложения, вычитания, подготовки операндов к выполнению операций умножения, деления, вычисления с применением регистра памяти и его очистки, вычисления процента числа, вывода на индикацию восьми старших разрядов, знака и количества разрядов, фиксируемых после запятой 16-разрядных целых и десятичных чисел, признаков переполнения и занятости памяти. Работает совместно с микросхемой К145ВВ7П. Содержит 9 800 интегральных элементов. |  |
| --- | --- |
| Назначение >выводов: 1 — вход F1; 2 — вход F2; 3 — вход F3; 4 — вход F4; 5 — свободный; 6 — выход RG; 7 — свободный; 8 — вход RG; 9 — свободный; 11 — свободный; 12 — свободный; 13 — свободный; 14 — свободный; 15 — вход SYN; 16 — выход D1; 17 — выход D2; 18 — выход D3; 19 — выход D4; 20 — выход D5; 21 — выход D6; 22 — выход D7; 23 — выход D8; 24 — общий; 25 — выход D9; 26 — выход D10; 27 — выход D11; 28 — выход D12; 39 — напряжение питания; 40 — выход I1; 41 — выход I2; 42 — выход I3; 43 — выход I4; 44 — выход I5; 45 — выход I6; 46 — выход I7; 47 — выход I8; 48 — напряжение питания. |  |
| Электрические параметры: Номинальное напряжение питания Uп1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -27 В ±5% Номинальное напряжение питания Uп2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -27…-36 В Выходное напряжение низкого уровня при Uп1=-28,4 В, Uп2=-36 В: на выходах SYN, RG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 2 В на выходах D, I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 3,3 В Выходное напряжение высокого уровня при Uп1=-28,4 В, Uп2=-36 В: на выходах SYN, RG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 10 В на выходах D, I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≥ 32 В Ток утечки: по входам F1, F3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 5 мкА по входам F2, F4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 3 мкА по входам SYN, RG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 1 мкА Ток потребления по цепи Uп1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 2 мА Входная емкость фазы: для входа F1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 150 пФ для входа F3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 220 пФ для входов F2, F4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 80 пФ Входная емкость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 6 пФ |  |