К145ИК11П

| Микросхема представляет собой схему управления запоминающими устройствами (ЗУ). Содержит 570 интегральных элементов. |  |
| --- | --- |
| Назначение выводов: 1 — вход 3nЗУ "1"; 2 — вход кнопка 17-24; 3 — вход кнопка 9-16; 4 — вход кнопка 1-8; 5 — вход кнопка 25-32; 6 — вход начальная установка; 7 — вход 7p Д4; 8 — выход пуска генератора импульсов; 9 — вход кнопка 3n/4m; 10 — выход блокировки 3n в ОЗУ; 11- выход Д "1"; 12 — выход Д "2"; 13 — выход Д "4"; 14 — выход Д "8"; 15 — выход ВК1; 16 — выход ВК2; 18 — вход бл. С.ЗУ; 19 — вход ГИ 12,8 кГц; 20 — вход 32/64; 21 — общий; 22 — выход кнопка 8, 16, 24, 32; 23 — выход кнопка 7, 15, 23, 31; 24 — выход кнопка 6, 14, 22, 30; 25 — выход кнопка 5, 13, 21, 29; 26 — выход кнопка 4, 12, 20, 28; 27 — выход кнопка 3, 11, 19, 27; 28 — выход кнопка 2, 10, 18, 26; 29 — выход кнопка 1, 9, 17, 25; 30 — выход X1; 31 — выход X2; 32 — выход X3; 33 — выход Y1; 34 — выход Y2; 35 — выход Y3; 36 — выход Y4; 37 — выход X4; 39 — вход 3n ЗУ "8"; 40 — вход 3n ЗУ "4"; 41 — вход 3n ЗУ "2"; 42 — напряжение питания. |  |
| Электрические параметры: Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 В ± 10% Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 0,5 В Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 9,15 В Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 50 мкА Частота импульсов, подаваемых на вывод 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1…30 000 Гц Предельно допустимые режимы эксплуатации: Максимальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 9,9 В Минимальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 6,3 В Максимальное напряжение на входе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ Uп + 0,2 В Минимальное напряжение на входе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≥ — 0,2 В Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10…+55 °C |  |