| Микросхема представляет собой микроконтроллер, предназначенный для управления периферийными устройствами. В составе управляющего устройства она обеспечивает ввод номера исполняемой программы; вывод номера исполняемой программы на двухразрядное индикаторное табло; занесение программы во внешнее операционное запоминающее устройство емкостью 256 восьмиразрядных слов; обращение к 4 внешним запоминающим устройствам емкостью 512 восьмиразрядных слов; автоматический поиск программы во внешнем запоминающем устройстве; выполнение заданной программы. Содержит 12 417 интегральных элементов. |  |
| --- | --- |
| Назначение выводов: 1 — тактовый сигнал Ф3; 2 — тактовый сигнал Ф1; 3 — тактовый сигнал Ф2; 4 — тактовый сигнал Ф4; 5 — вход 7; 6 — вход 6; 7 — вход 12; 8 — вход 11; 9 — свободный; 10 — вход 10; 11 — вход 9; 12 — вход 8; 13 — вход 5; 14 — вход 4; 15 — свободный; 16 — вход 3; 17 — вход 2; 18 — вход СИ; 19 — вход 1; 20 — вход ВК; 21 — вход К1; 22 — вход К2; 23 — выход Y1; 24 — общий; 25 — выход Y2; 26 — выход Y3; 27 — выход Y4; 28 — выход Y5; 29 — выход Y6; 30 — выход Y7; 31 — выход Y8; 32 — выход Y9; 33 — выход Y10; 34 — выход Y11; 35 — выход Y12; 36 — выход Y13; 37 — выход Y14; 38 — выход Y15; 39 — выход Y16; 40 — выход Y17; 41 — выход Y18; 42 — выход Y19; 43 — выход Y20; 44 — выход Y21; 45 — выход Y22; 46 — выход Y23; 47 — выход Y24; 48 — напряжение питания. |  |
| Электрические параметры: Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-27 В ±5% Выходное напряжение низкого уровня: на управляющих выходах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ -1 В на выходах СИ, Pr, внешней коммутации (ВК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ -2 В Выходное напряжение высокого уровня: на управляющих выходах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ -2,5 В на выходах СИ, Pr, внешней коммутации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≥ -9,5 В Напряжение лог. 1 тактовых сигналов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25,6…-28,4 В Напряжение лог. 0 тактовых сигналов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0…-0,5 В Напряжение лог. 1 сигнала входной информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -8,5…-28,4 В Напряжение лог. 0 сигнала входной информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0…-2 В Помехоустойчивость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ -1 В Динамический ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 2 мА Ток утечки: по выводам тактовых сигналов Ф1, Ф3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 5 мкА по выводам тактовых сигналов Ф2, Ф4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 3 мкА по входам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 1 мкА Входной ток: по входам К . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 0,5 мА по остальным входам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 0,1 мА Период следования импульсов тактовых сигналов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5…25 мкс Время перекрытия импульсов тактовых сигналов Ф1 и Ф2, Ф3 и Ф4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≥ 0,9 мкс Интервалы времени между импульсами тактовых сигналов Ф2 и Ф3, Ф2 и Ф4, Ф4 и Ф1, Ф4 и Ф2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1…12,5 мкс Длительность фронта и спада импульсов тактовых сигналов Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0…2 мкс Длительность импульсов тактовых сигналов: Ф1, Ф3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 0,9 мкс Ф2, Ф4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1,8 мкс Выходное сопротивление управляющих входов: в состоянии лог. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 1 кОм в состоянии лог. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1 000 кОм Сопротивление нагрузки на выходах СИ, Pr, ВК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≥ 1 Мом Емкость нагрузки: на управляющих выходах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 500 пФ на выходах СИ, Pr, ВК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 60 пФ Входная емкость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 10 пФ Емкость выводов тактовых сигналов: Ф1, Ф3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 250 пФ Ф2, Ф4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 180 пФ Предельно допустимые режимы эксплуатации: Максимальное отрицательное напряжение на выводах . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ -30 В Максимальный ток, вытекающий по выводу "корпус" при положительных напряжениях на остальных выводах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ -1 мА Максимальная рассеваемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 250 мВт Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10…+55 °C |  |