# SN74F10N (1531ЛА4)

## 7410

#### Описание

Микросхема 7410 содержит три отдельных логических элемента И-НЕ, у каждого из которых по три входа.

#### Работа схемы

Все три логических элемента микросхемы 7410 можно использовать независимо друг от друга.

При подаче напряжения низкого уровня на один или несколько входов каждого элемента на выходе устанавливается напряжение высокого уровня.

Если на все входы микросхемы 7410 подается напряжение высокого уровня, то на выходе формируется напряжение низкого уровня.

#### Применение

Реализация логических функций И, И-НЕ, инвертирование сигналов.

Производится следующая номенклатура микросхем: 7410, 74ALS10, 74AS10, 74F10, 74H10, 74L10, 74LS10, 74S10.

| #### Технические данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип микросхемы | 74010 | 74ALS10 | 74AS10 | 74F10 | 74LS10 | 74S10 |
| Время задержки прохождения сигнала, нс | 8 | 6,3 | 2,75 | 3,3 | 9,5 | 3 |
| Ток потребления, мА | 6 | 0,8 | 5 | 3,5 | 1,2 | 11 |

| #### Состояние микросхемы 7410 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Входы |  |  | Выход |
| A | B | C | Y |
| 0 | X | X | 1 |
| X | 0 | X | 1 |
| X | X | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |