Серия микросхем КР1533 содержит широкий набор регистров. Большинство регистров — восьмиразрядные с третьим состоянием выхода и одно- или двухсторонним сдвигом (рис. 5.11).

Микросхема КР1533ИР13 (рис. 5.11, а) — это восьмиразрядный реверсивный сдвиговой регистр. Он имеет входы:

- для параллельной записи данных D0-D7,

- синхронизации С,

- последовательного приема DR и DL,

- задания режимов работы S1, SO

- вход сброса  .

Информация считывается с параллельных выходов Q0 - Q7.

Разряды нумеруются слева направо: Q0 — старший разряд, Q1 —младший.

Рисунок 5.11-Регистры серии КР1533: а) –ИР13; б) –ИР24; в)-ИР34

Регистр обеспечивает четыре режима работы:

SI-S0 = 00 — хранение данных (блокировка);

01 — последовательный прием со сдвигом вправо по входу DR;

10 — последовательный прием со сдвигом влево по входу DL;

11 — параллельная запись входу D0-D7.

Запись и последовательный прием данных осуществляются по фронту синхроимпульса С. Во время записи последовательный ввод данных блокируется. При  =0 все входы регистра устанавливаются в состояние "0".