Микросхема представляет собой формирователь разрядной записи и схему установки нуля. Содержит 32 интегральных элемента. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г.

Корпус ИМС К155АП1





















Условное графическое обозначение ИМС К155АП1

1,3,4,6,8 - свободные;
2 - шина установки "0";
5 - разрядная шина;
7 - общий;
9 - вход 1 записи;
10 - вход 2 записи;
11 - выход считывания;
12 - вход 1 установки "0";
13 - вход 2 установки "0";
14 - Напряжение питания;





Электрические параметры

| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
| --- | --- | --- |
| 2 | Напряжение лог.1 на шине установки нуля | 1,2...1,8 В |
| 3 | Напряжение лог.0 на шине установки нуля | 0,95 В |
| 4 | Напряжение лог.1 на разрядной шине | 1,2...1,8 В |
| 5 | Напряжение лог.0 на разрядной шине | 0,95 В |
| 6 | Напряжение лог.0 на выходе усилителя считывания | 0,4 В |
| 7 | Входной ток низкого уровня | - 1,6 мА |
| 8 | Входной ток высокого уровня | 0,08 мА |
| 9 | Ток лог.1 на выходе усилителя считывания | 0,1 мА |
| 10 | Ток потребления при записи и считывании | 35 мА |
| 11 | Потребляемая статическая мощность | 184 мВт |

Литература

Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.

Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7