Микросхем представляет собой дешифратор-демультиплексор 4 линии на 16. Содержит 225 итнегральных элементов. Корпус К155ИД3 типа 239.24-2.

Корпус ИМС К155ИД3





















Условное графическое обозначение ИМС К155ИД3



1 - 11 - выходы Y1 - Y11;
13 - 17 - выходы Y12 - Y16;
12 - общий;
18, 19 - стробирующие входы;
24 - напряжение питания;
20 - 23 - информационные входы;





















Электрические параметры

| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
| --- | --- | --- |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
| 3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
| 4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
| 5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
| 6 | Ток потребления | не более 56 мА |
| 7 | Время задержки распространения при включении по входам 20 - 23 по входам 18, 19 | не более 33 нс не более 27 нс |
| 8 | Время задержки распространения при выключении по входам 20 - 23 по входам 18, 19 | не более 36 нс не более 30 нс |
| 9 | Время дешифрации | не более 35 нс |
| 10 | Потребляемая мощность | не более 294 мВт |

Зарубежные аналоги

SN74154N