Микросхема представляет собой сдвоенный дешифратор-демультиплексор 2 на 4. Содержит 131 итнегральных элементов. Корпус К155ИД4 типа 238.16-1, КМ155ИД4 типа 201.16-5, КБ155ИД4-4 - бескорпусная.

Корпус ИМС К155ИД4





















Корпус ИМС КМ155ИД4





















Условное графическое обозначение ИМС К155ИД4



1 - информационный вход D;
2 - стробирующий вход S1;
3 - адресный вход B;
4 - выход D8;
5 - выход D4;
6 - выход D2;
7 - выход D1;
8 - общий;
9 - выход E1;
10 - выход E2;
11 - выход E4;
12 - выход E8;
13 - адресный вход A;
14 - стробирующий вход S2;
15 - информационный вход E;
16 - напряжение питания;





Электрические параметры

| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
| --- | --- | --- |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
| 3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
| 4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
| 5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
| 6 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
| 7 | Ток потребления | не более 40 мА |
| 8 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
| 9 | Потребляемая статическая мощность (30 МГц) | не более 210 мВт |

Зарубежные аналоги

SN74155N, SN74155J