Микросхем представляет собой дешифратор для управления неполной матрицей 7x5 точек на дискретных светодиодах. Содержит 180 итнегральных элементов. Корпус К155ИД8 типа 239.24-2, КМ155ИД8 типа 209.24-1.

Корпус ИМС К155ИД8(А,Б)





















Условное графическое обозначение ИМС



1 - выход 1;
2 - выход 2;
3 - выход 3;
4 - выход 4;
5 - выход 5;
6 - выход 6;
7 - выход 7;
8 - выход 8;
9 - выход 9;
10 - выход 10;
11 - выход 11;
12 - общий;
13 - выход 12;
14 - выход 13;
15 - выход 14;
16 - выход 15;
17 - выход 16;
18 - выход 17;
19 - выход 18;
20 - вход 4;
21 - вход 3;
22 - вход 2;
23 - вход 1;
24 - напряжение питания;







Электрические параметры

| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
| --- | --- | --- |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня, стыкующееся с одним светодиодом | 2...4 В |
| 3 | Выходное напряжение низкого уровня, стыкующееся с двумя светодиодами | 1...2,3 В |
| 4 | Помехоустойчивость | не более 0,4 В |
| 5 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
| 6 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
| 7 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее 1,5 В |
| 8 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
| 9 | Ток утечки на выходе | не более 0,2 мА |
| 10 | Минимальный ток на выходе К155ИД8А, КМ155ИД8А К155ИД8Б, КМ155ИД8Б | не менее 10 мА не менее 15 мА |