## К155ЛД3, КМ15ЛД3

Специальный расширитель показан на рисунке. Микросхемы К155ЛД3, КМ15ЛД3 содержат восьмивходовой элемент (входы А...Н ), у которых сделаны выходы от коллекторов и эмиттеров К, Э. Корпус К155ЛД3 типа 201.14-1, масса около 1 грамма и у КМ155ЛД3 типа 201.14-8, масса около 2,2 грамма.

| #### Параметры логических элементов К155ЛД3, КМ155ЛД3. 1; Номинальное напряжение питания; 5В + 5%. 2; Выходное напряжение низкого уровня; ≤ 0,4 В. 3; Выходное напряжение высокого уровня; ≥ 2,4 В. 4; Напряжение на антизвонном диоде; ≥ -1,5 В. 5; Входной ток низкого уровня; ≤ -1,6 мА. 6; Входной ток высокого уровня; ≤ 0,04 мА. 7; Входной пробивной ток; ≤ 1 мА. 8; Выходной ток высокого уровня; ≤0,3 мА. 9; Выходной ток низкого уровня; ≤ 39 мА. 10; Ток потребления при низком уровне выходного напряжения; ≤ 2,5 мА. 11; Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения; ≤ 4 мА. 12; Потребляемая статическая мощность; ≤ 17,1 мВт. | #### Состояние микросхемы К155ЛД3. Вход; Выход. A; B; C; D; E; F; G; H; К; Э. В; В; В; В; В; В; В; В; Н; В. В; х; х; х; х; х; х; х; Н; В. х; В; х; х; х; х; х; х; Н; В. х; х; В; х; х; х; х; х; Н; В. х; х; х; В; х; х; х; х; Н; В. х; х; х; х; В; х; х; х; Н; В. х; х; х; х; х; В; х; х; Н; В. х; х; х; х; х; х; В; х; Н; В. х; х; х; х; х; х; х; В; Н; В. Н; Н; Н; Н; Н; Н; Н; Н; В; Н. |
| --- | --- |