## К155РЕ22 (74187)

|  | Микросхема К155РЕ22 (74187) представляет собой постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). Ёмкостью микросхемы 1024 бит (256x4) с использованием в качестве преобразователя двоичного кода в код знаков латинского алфавита. Корпус К155РЕ22 (74187) типа 238.16-2, масса около 2 грамм. Зарубежным аналогом микросхемы К155РЕ22 является микросхема 74187, SN74187N. |
| --- | --- |

| #### Параметры логических элементов К155RE22 (74187) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение питания | 5В + 5% |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня | ≤ 0,4 В |
| 3 | Напряжение на антизвонном диоде | ≥ -1,5 В |
| 4 | Входной ток низкого уровня | ≤ -1 мА |
| 5 | Входной ток высокого уровня | ≤ 0,04 мА |
| 6 | Выходной ток высокого уровня | ≤ 0,1 мА |
| 7 | Ток потребления | ≤ 130 мА |
| 8 | Потребляемая статическая мощность | ≤ 682,5 мВт |
| 9 | Время выборки разрешения при включении | ≤ 30 нс |
| 10 | Время выборки разрешения при выключении | ≤ 30 нс |
| 11 | Время выборки адреса при включении | ≤ 60 нс |
| 12 | Время выборки адреса при выключении | ≤ 60 нс |