Cк - тактирование
Cl - асинхронный сброс
S0 - управление режимами
S1 - управление режимами последовательные входы
Rx - для сдвига вправо
Lx - для сдвига влево

Регистр может осуществлять функции параллельной загрузки, сдвига вправо (от Qa к Qd) и сдвига влево (от Qd к Qa) и хранения.

| ВХОДЫ |  |  |  |  |  |  | ВЫХОДЫ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cl | S1 | S0 | Cк | Lx | Rx | A B C D | Qa Qb Qc Qd |  |
| L | X | X | X | X | X | X X X X | L L L L | Сброс |
| H | X | X | L | X | X | X X X X | Qa0 Qb0 Qc0 Qd0 |  |
| H | H | H | _/~ | X | X | A B C D | A B C D | Загрузка |
| H | L | H | _/~ | X | H | X X X X | H Qa0 Qb0 Qc0 | Сдвиг вправо |
| H | L | H | _/~ | X | L | X X X X | L Qa0 Qb0 Qc0 | Сдвиг вправо |
| H | H | L | _/~ | H | X | X X X X | Qb0 Qc0 Qd0 H | Сдвиг влево |
| H | H | L | _/~ | L | X | X X X X | Qb0 Qc0 Qd0 L | Сдвиг влево |
| H | L | L | X | X | X | X X X X | Qa0 Qb0 Qc0 Qd0 | Хранение |

| Микросхема | 14194B |  |  | 1561ИР15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры (T=+25) при питании | E=+5 | E=+10 | E=+15 | +5 | +10 | +15 |
| Выходной ток логического 0, мА | 0.51- | 1.3- | 3.4- | 0.36 | 0.9 | 2.4 |
| При выходном напряжении, В | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| Выходной ток логической 1, мА | 0.51- | 1.3- | 3.4- | 0.36 | 0.9 | 2.4 |
| При выходном напряжении, В | 4.6 | 9.5 | 13.5 | 4.5 | 9.0 | 13 |
| Задержки распространения, нс |  |  |  |  |  |  |
| от Ck | -100-180 | -45-80 | -35-64 | -700 | -280 | -220 |
| от Cl | -100-180 | -45-80 | -35-64 | - | - | - |
| Длительность Ck, нс | -60-100 | -35-60 | -25-48 | - | - | - |
| Длительность Cl, нс | -40-75 | -25-45 | -15-36 | - | - | - |
| Время предустановки данных, нс | -60-100 | -30-50 | -20-40 | - | - | - |
| Максимальная рабочая частота, МГц | 4.5-9- | 9-14- | 10-16- | - | - | - |