# К157УН1А, К157УН1Б — трехкаскадные предварительные усилители

| Типовая схема включения ИМС К157УН1 (А, Б) | Принципиальная схема усилителя низкой частоты с выходной мощностью 0,5…1 Вт |
| --- | --- |
| Электрическая схема включения | Корпус типа 201.14-1 |

Описание

Микросхемы представляют собой трехкаскадные предварительные усилители низкой частоты. Предназначены для применения в радиоприемниках. Содержат 23 интегральных элемента. Корпус типа 201.14-1. Масса не более 1,5 г. Назначение выводов: 1 — обратная связь; 2 — регулировка усиления; 3 — вход; 4 — общий; 5 — смещение; 6 — коррекция; 7 — выход; 9 — питание (+U п); 10— коррекция; 11 — смещение.

Общие рекомендации по применению

При создании УНЧ входные и выходные цепи должны быть экранированы от воздействия электрических и магнитных полей и разнесены между собой. Входной сигнал должен подаваться на выводы 3 и 4, как показано на типовой схеме включения. Чувствительность и входное сопротивление определяются сопротивлением резистора R1; значительное его снижение приводит к уменьшению глубины отрицательной обратной связи и увеличению влияния выходного сопротивления источника сигнала на устойчивость усилителя. Для уменьшения нелинейных искажений не рекомендуется подсоединять ’’земляные” проводники входа и выхода к одной точке. Наличие конденсатора С3, улучшающего шумовые характеристики усилителя, необязательно в усилителях среднего качества, однако значительное увеличение его емкости нежелательно из-за возможного возбуждения усилителя. При уменьшении сопротивления резистора R2 возрастает уровень нелинейных искажений; при его увеличении уменьшаются усиление и нелинейное искажение из-за увеличения глубины отрицательной обратной связи и возможно возбуждение
усилителя. Частотная характеристика в области низких частот определяется постоянными времени цепочек R1C1, R2C2 и RнC7. Коллекторы транзисторов VT1…VT4, вывод нагрузки и выводы источника питания должны быть подключены непосредственно к выводам конденсатора С7. Сопротивление резистора R4 определяется из выражения

где h21э1 и h21э3 — минимальные значения коэффициента усиления транзисторов VT1 и VT3 при максимальном токе эмиттера; Rн — сопротивление нагрузки. Для повышения устойчивости усилителя рекомендуется подключать к выводу 10 конденсатор емкостью 100 мкФ.

| Электрические параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Условия | К157УН1А | К157УН1Б | Ед. изм. |
| Номинальное напряжение питания | — | 9±10% | 12±10% | В |
| Номинальное выходное напряжение | при Rн = 6,5 Ом, Uп = 9 В | 1,8 | — | В |
|  | при Rн = 6,5 Ом, Uп = 12 В | — | 3 |  |
| Чувствительность | при Rн = 6,49 Ом, Uп = 9 В, Uвых = 1,8 В, f = 1 кГц | 15…31 | — | мВ |
|  | при Rн = 6,49 Ом, Uп = 12 В, Uвых = 3 В, f = 1 кГц | — | 25…50 |  |
| Ток потребления | при Uп = 9 В | ≤5 | — | мА |
|  | при Uп = 12 В | — | ≤6 |  |
| Коэффициент гармоник | при Uп = 9 В, Uвых = 1,8 В, f = 1 кГц, Rн = 6,49 Ом | 0,3 | — | % |
|  | при Uп = 12 В, Uвых = 3 В, f = 1 кГц | — | ≤1 |  |
| Полоса пропускания | при неравномерности 6 дБ | 50…15×103 | 50…15×103 | Гц |
| Коэффициент неравномерности АЧХ | при номинальном значении Uп, f = 50 Гц…15 кГц, Rн= 6,49 Ом, Uвх = 2 мВ | ≤6 | ≤6 | дБ |

| Предельно допустимые режимы эксплуатации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Условия | К157УН1А | К157УН1Б | Ед.изм. |
| Напряжение питания | — | ≤10 | 13,2 | В |
|  | в предельном режиме | 5,6…12 | 8…15 |  |
| Напряжение на выводах 1 и 7 | — | ≤10 | ≤15 | В |
| Ток на выводе 7 | — | ≤15 | ≤15 | мА |
| Рассеиваемая мощность на выводе 7 | — | ≤30 | ≤30 | мВт |
| Температура окружающей среды | — | -25..+70 | -25..+70 | °С |