## Назначение выводов микросхемы К500ЛМ105:

1 — общий;
  2 — выход Y2;
  3 — выход Y1;
  4 — вход X1;
  5 — вход X2;
  6 — выход Y3;
  7 — выход Y4;
  8 — напряжение питания;
  9 — вход X3;
10 — вход X4;
11 — вход X5;
12 — вход X7;
13 — вход X6;
14 — выход Y5;
15 — выход Y6;
16 — общий.

## Условное графическое обозначение микросхемы К500ЛМ105:

## Электрические параметры микросхемы К500ЛМ105:

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5,2 В ±5%
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ -1,63 В
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ -0,98 В
Напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1,85…-1,65 В
Напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,96…-0,81 В
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 0,5 мкА
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 0,265 мА
Максимальный выходной ток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 32 мА
Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 21 мА
Потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 110 мВт
Время задержки распространения при включении (выключении) . . . . . 1…2,9 нс
Время перехода при включении (выключении) . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 3,5 нс