Микросхема представляет собой 3 дифференциальных приемника с линии. Содержит 32 интегральных элемента.

## Назначение выводов микросхемы К500ЛП116:

1 — общий;
  2 — инверсный выход;
  3 — прямой выход;
  4 — вход;
  5 — вход;
  6 — инверсный вход;
  7 — прямой вход;
  8 — напряжение питания;
  9 — вход;
10 — вход;
11 — выход источника опорного напряжения;
12 — вход;
13 — вход;
14 — инверсный выход;
15 — прямой выход;
16 — общий.

## Условное графическое обозначение микросхемы К500ЛП116:

## Электрические параметры микросхемы К500ЛП116:

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5,2 В ±5%
Выходное пороговое напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ -1,63 В
Выходное пороговое напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . .≥ -0,98 В
Напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1,85…-1,65 В
Напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,96…-0,81 В
Опорное напряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1,35…-1,23 В
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 0,265 мА
Ток утечки на входе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 1 мкА
Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 21 мА
Потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 110 мВт
Время задержки распространения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 2,9 нс