Микросхема К500ТМ134 (рис. 18) содержит два D – триггера с развитой логикой управления. Состояния одного D – триггера при различных сигналах управления приведены в таблице 22. Выводы триггеров имеют следующее назначение. При высоком уровне на входе выбора данных S1 разрешается прием данных по входу D21 триггера DD1.9. Если на входе S1 – низкий уровень, разрешен выбор данных по входу D11 этого триггера. Аналогично напряжение высокого уровня на входе S2 разрешает прием по входу D22 второго триггера, низкого – по его входу D12.

Низкими уровнями, подаваемыми на входы  и  , разрешается прохождение тактовой последовательности С. Если на общем тактовом входе C – напряжение низкого уровня, каждый триггер может перебрасываться самостоятельно, тогда входы  и  используются как тактовые. Переключение происходит по положительному перепаду импульса С. При напряжении высокого уровня на выбранном входе  смена данных на других входах не отражается на выходных сигналах Q1 и Q2.

Рис. 1. Триггерная схема К500ТМ134

Таблица 22. Состояния триггера К500ТМ134

| C | S1 (S2) | D11 (D12) | D21 (D22) | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н Н Н Н В | Н Н В В х | Н В х х х | х х Н В х | Н В Н В Qn |