Микросхема представляет собой усилитель кварцевого генератора, делитель частоты, формирователь импульсов управления шаговым двигателем. Содержит 290 интегральных элементов.

## Типовая схема включения микросхемы К512ПС2

## Назначение выводов микросхемы К512ПС2

1 – выход 32 кГц;
2 – вход 32 кГц;
3 – напряжение питания;
4 – вход 2;
5 – выход 1;
6 – общий.

## Электрические параметры микросхемы К512ПС2

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1,5 В ±10%
Выходное напряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ -1 В
Динамический ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 6 мкА
Коэффициент деления частоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65536
Время подготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25…37,5 мс
Длительность выходных импульсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25…37,5 нс