Микросхемы представляют собой двунаправленный усилитель-формирователь. Содержат 344 интегральных элемента.

## Назначение выводов микросхем К531АП2П, КР531АП2:

1 – вход разрешения CA;
2 – вход B0;
3 – выход/вход W0;
4 – вход A0;
5 – вход B1;
6 – выход/вход W1;
7 – вход A1;
8 – общий;
9 – вход A2;
10 – выход/вход W2;
11 – выход B2;
12 – вход A3;
13 – выход/вход W3;
14 – вход B3;
15 – вход разрешения CB;
16 – напряжение питания.

## Электрические параметры микросхем К531АП2П, КР531АП2:

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 В ±5%
Выходное напряжение низкого уровня:
    при I0вых=60 мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 0,7 В
    при I0вых=20 мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 0,5 В
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения . . . . . . . .≤ 135 мА
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения . . . . . . .≤ 85 мА
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ |-0,15| мА
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 0,05 мА
Выходной ток высокого уровня:
    по выводам 2, 5, 11, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 0,35 мА
    по выводам 3, 6, 10, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 0,4 мА
Время задержки распространения при включении . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 40 нс
Время задержки распространения при выключении . . . . . . . . . . . . . . ≤ 45 нс

## Условное графическое обозначение микросхем К531АП2П, КР531АП2: