Микросхема представляет собой два управляемых напряжением генератора. Содержит 394 интегральных элемента.

## Назначение выводов микросхемы КР531ГГ1:

1 – вход управления частотой X6;
2 – вход управления частотой X1;
3 – входы управления диапазоном частоты X2;
4 – вход подключения Cвн (резонатора);
5 – вход подключения Cвн (резонатора);
6 – вход разрешения X3;
7 – выход Y1;
8 – общий 1;
9 – общий 2;
10 – выход Y2;
11 – вход разрешения X8;
12 — вход подключения Cвн (резонатора) X9;
13 – вход подключения Cвн (резонатора) X10;
14 – входы управления диапазоном частоты X7;
15 – напряжение питания;
16 – напряжение питания.

## Электрические параметры микросхемы КР531ГГ1:

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 В ±5%
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 0,5 В
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 2,7 В
Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 150 мА
Входной ток:
при Uвх=1 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 0,015 мА
при Uвх=5 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 0,05 мА
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ |-2| мА
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 0,05 мА
Частота генерирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≥ 45 МГц

## Предельно допустимые режимы эксплуатации микросхемы КР531ГГ1:

Входное напряжение по выводам 1-3; 14:
максимальное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 В
минимальное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 В
Максимальный выходной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1 мА
Максимальный выходной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 мА
Емкость, подключаемая к выводам 4 и 5, 12 и 13 при скважности 2:
максимальное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500*106 пФ
минимальное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 пФ
Максимальная емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 пФ
Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-10…+70 °С

## Условное графическое обозначение микросхемы КР531ГГ1: