К531ИК1 - Двоичный умножитель.

(12 – общ. 24 – +5).

Назначение выводов ИС:

Х - вход множимого;

К - вход данных константы;

У - вход множителя;

Р - вход управления полярностью;

С0 - вход переноса;

F - выход произведения;

С4 - выход переноса;

АК0, AK1 - выходы контроля переполнения.

Выполняемые ИС операции сведены в таблицу.

Таблица режимов ИК1.

| P | Y2 | Y1 | Y0 | Операция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | K+0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | K+X |
| 0 | 0 | 1 | 0 | K+X |
| 0 | 0 | 1 | 1 | K+2X |
| 0 | 1 | 0 | 0 | K-2X |
| 0 | 1 | 0 | 1 | K-X |
| 0 | 1 | 1 | 0 | K-X |
| 0 | 1 | 1 | 1 | K-0 |