К531ИК2 – четырехразрядное АЛУ.

(12 – общ. 24 – +5).

Назначение выводов ИС:

Х, У - входы четырехразрядных операндов;

СО - вход переноса;

Е- вход кода выполняемой операции;

F- выход результата;

Р, G - выходы для организации параллельного переноса.

АЛУ выбором соответствующеrо кода на входе Е реализует одну из трех арифметических или трех логических функций, причем как в прямых, так и в инверсных операндах.

Для логических функций операции совершаются поразрядно. В целом способы применения ИС определяются таблицей режимов.

Таблица режимов ИК2

| E2 | E1 | E0 | Функции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прямые операнды | Инверсные операнды |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | X+Y+C0 | X+Y+C0 |
| 0 | 1 | 0 | X+Y+C0 | X+Y+C0 |
| 0 | 1 | 1 | Z+Y+C0 | X+Y+C0 |
| 1 | 0 | 0 | X⨁Y | X⨁Y |
| 1 | 0 | 1 | XvY | X&Y |
| 1 | 1 | 0 | X&Y | XvY |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

В представленной таблице при E=(1, 1, 1) и Е=(0, 0, 0) в соответствующих колонках проставлены единицы. Следует иметь ввиду, что это не десятичные эквиваленты двоичных кодов, а состояние выхода

F=(1, 1, 1, 1).

В ИС отсутствует сигнал переноса С4, однако формируются сигналы распространения P и генерации  G переноса, необходимые для организации параллельного (ускоренного) переноса при работе нескольких АЛУ. В качестве узла обработки сигналов P и G может быть использована схема ускоренного переноса ИП4. В случае, если применяется только одна ИС ИК2, а сигнал переноса С4 все же необходим, то последний вырабатывают исходя из равенства C4=GVP&CO.