Микросхема КР531ЛА4 представляет собой три логических элемента 3И-НЕ. Содержит 45 интегральных элементов.

## Назначение выводов микросхемы КР531ЛА4

1 – вход X1;
2 – вход X2;
3 – вход X4;
4 – вход X5;
5 – вход X6;
6 – выход Y2;
7 – общий;
8 – выход Y3;
9 – вход X7;
10 – вход X8;
11 – вход X9;
12 – вход Y1;
13 – вход X3;
14 – напряжение питания.

## Условное графическое обозначение микросхемы КР531ЛА4

## Электрические параметры микросхемы КР531ЛА4

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 В ±5%
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 0,5 В
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≥ 2,7 В
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения . . . . . . . . ≤ 27 мА
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения . . . . . . . ≤ 12 мА
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ |-2| мА
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤ 0,05 мА
Время задержки распространения при включении . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 5 нс
Время задержки распространения при выключении . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 4,5 нс

## Предельно допустимые режимы эксплуатации микросхемы КР531ЛА4

Максимальный выходной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 мА
Максимальный выходной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1 мА
Максимальная емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 пФ
Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10…+70 °C