К537РУ10 – статическое оперативно - запоминающее устройство емкостью 2Кх8. Микросхема имеет 8 разрядов шины данных и 11 разрядов шины адреса, позволяющих в произвольном доступе адресоваться к 2К байтам памяти.

Входные сигналы управления определяют работу микросхемы в режиме записи и считывания. При установленном адресе и сигналах #CS=#WE=0, #OE=1 производится запись    в ОЗУ установленного на шине данных  записываемого байта данных.  При установленном адресе и сигналах #CS=#OE=0, #WE=1 производится чтение из памяти выбранного байта на шину данных.

УГО К537РУ10 приведено на рисунке 3.14.

Рисунок 3.14 -  УГО K537РУ10