| Микросхема КФ548ХА2 представляет собой преобразователь частоты сигналов диапазонов ДВ и СВ: смеситель, выполненный по балансной схеме и гетеродин на основе RС-генератора. Предназначена для применения в малогабаритных радиоприемных устройствах. Микросхема выполнена в корпусе типа Ф08.16-1 (4308.16-1, ~SO-16); Назначение выводов м/с КФ548ХА2: 1; Выход гетеродина. 2,4,6; Подключение частотозадающих элементов гетеродина. 3; Общий. 5,9; Выводы для подключения фильтрующего конденсатора. 7; Выход цепи стабилизации амплитуды. 8; Выход цепи управления источниками тока. 10; + Питание. 11,14; Вход смесителя. 12,13; Выводы цепи управления смесителем. 15; Вывод цепи управлением источником тока смесителя. 16; Выход смесителя.. Основные параметры м/с КФ548ХА2: (при Uпит=6В, Т=+25С) Параметр; Значение; Режим изм.. Напряжение питания; 6В±2%; номинал. Ток потребления; <4мА. Выходное напряжение гетеродина; 100-250мВ; fгет=1,025-1,865МГц. Выходное напряжение смесителя; >10мВ; Uвх=5мВ fвх=0,56..1,4МГц fгет=1,025-1,865МГц. Коэффициент нелинейности амплитудной хар-ки; <30%; Uвх=2..30мВ dUвх=5мВ fвх=1,4МГц fгет=1,865МГц.; Предельные параметры м/с КФ548ХА2: Напряжение питания; 3..9В. Максимальное входное напряжение; 2..30мВ. Частота входного сигнала; 0,5-1,42МГц. Минимальное сопротивление нагрузки; 3Ком. Значение статического потенциала; 2КВ. Температура окружающей среды; -25..+70°С.. Типовая схема включения микросхемы КФ548ХА2:. Чертёж корпуса микросхемы КФ548ХА2: (Ф08.16-1 / 4308.16-1). Подробная информация о микросхеме КФ548ХА2 с описанием внутренней структуры, со схемами включения и графиками работы находится в файле документации ниже (Datasheet на русском языке).. |
| --- |
| [ Скачать документацию на КФ548ХА2 (4.14 Mb) ] |  |