### Цоколёвка ИМС К555ВЖ1 (SN74LS630)

Рис. 2.10 -- Цоколёвка ИМС К555ВЖ1 (SN74LS630)

· D0-D15 - входы/выходы данных;

· CB0-CB5 - входы/выходы синдрома;

· S0,S1 - входы управления;

· SEF - флаг ошибки;

· DEF - флаг некорректируемой ошибки.

· Все выходы с тремя состояниями

Схема использует модифицированный код Хэмминга, чтобы генерировать 6-битовый синдром для 16-разрядного слова. Одиночные ошибки схемой исправляются; двойные ошибки только обнаруживаются, ошибки типа всех нулей или всех единиц тоже обнаруживаются, тройные и большие ошибки могут быть не обнаружены. В случае двойной ошибки, оба бита могут быть в слове памяти, обе в слове синдрома, или по одному биту в слове памяти и слове синдрома. В течении цикла записи, схема формирует 6-разрядное проверочное слово из 16-разрядного слова данных. Коррекция ошибки выполняется идентификацией неправильного бита и инверсией его. Когда исправленное слово выдается из порта данных, из порта CBi выдается синдром, указывающий на неправильный бит.