К555ИМ5 - два независимых одноразрядных сумматора с входом переноса в младший разряд. Сумматор осуществляет сложение двух кодов одноразрядных чисел (А и В) и бита переноса в младший разряд. На выходах формируется 1 разряд суммы и бит переноса старшего разряда. В данной схеме можно реализовать двухразрядный сумматор с последовательным переносом как показано на примере. При таком подключении можно получить 3-х разрядную сумму.

- корпус - DIP-14

- масса - 0.9 г

- Q7-0 - выходы 8 разрядов регистра.

- Слагаемые подаются на входы A1,B1,A2,B2.

- Вход P1,P3 отвечает за сдвиг.

- Таблица истинности сумматора КР555ИМ5.

| Входной код |  |  |  | Состояния на выходах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | A1 |  | B1 | S1 |  | P1 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |
| 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |
| 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |
| 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |
| 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 |
| 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |