Микросхема 555ИМ6 (SN74LS283): четырехразрядный двоичный сумматор с ускоренным переносом. Он складывает два четырехразрядных слова плюс входной перенос. Он принимает два четырехразрядных слова по входам данных АО...A3 и ВО...ВЗ, а по входу Сn— сигнал переноса. Сумма разрядов входных слов появляется на выходах S0,S1,S2,S3. На выходе Cn+1 выделяется сигнал переноса.

Сумматор может работать со словами как положительной, так и отрицательной логики.

Условно-графическое обозначение.

Таблица истинности.

| Данные на входе | Сn | A0 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрические уровни | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Активный уровень «1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Активный уровень «0» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Продолжение таблицы

| Данные на входе | B3 | ∑0 | ∑1 | ∑2 | ∑3 | Cn+1 | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрические уровни | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| Активный уровень «1» | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10+9=19 |
| Активный уровень «0» | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | С+5+6 |

Основные параметры

| Основные параметры | К555ИМ6 |
| --- | --- |
|  | не более 0,4 В |
|  | не менее 2,5 В |
|  | - (0,4...0,8) мА |
|  | 0,02...0,04 мА |
|  | 34 мА |
|  | не более 24 нс |
|  | не более 24 нс |