# К155 (555) ИП15 = (MB502) - кодер-декодер для локальных сетей типа Ethernet - справочник по микросхемам ТТЛ серий

ИП15 = (MB502) - кодер-декодер для локальных сетей типа Ethernet.

RC; выход для подключения резистора и конденсатора. C; выход для подключения конденсатора. NC; вывод для тестирования. G1,G2; выход генератора. G; вход генератора. SR; вход сброса. ETF; вход разрешения передачи. CD; вход кодируемой информации. CTF; выход такта передачи. DC; выход декодируемой информации. CRC; выход такта приема. Q; выход столкновения. ERC; выход разрешения приема. E; вход разрешения. M0; вход режима. DI+,DI-; вход принимаемой информации. DO+,DO-; выход передаваемой информации. D+,D-; вход данных столкновения. Параметры; ИП15. Вх. ток лог. 0 входов SR,ETF,CD,E,M0 , мА; 0.1. Вх. ток лог. 0 входов DI+,DI-,D+,D- , мА; 1.5. Вх. ток лог. 1 входа G , мкА; 150. Вх. ток лог. 1 входов SR,ETF,CD,E,M0 , мкА; 20. Вх. ток лог. 1 входов DI+,DI-,D+,D- , мкА; 700. Выходное напряжение лог.0 (I= 8 мА) ,В; -0.5. Выходное напряжение лог.1 (I=0.4 мА) ,В; 2.7-. Ток потребления мА; -220. Задержки распространения, нс. От D+,D- до Q; -30.