# К561ИЕ9

К561ИЕ9 - не что иное, как счётчик-делитель на восемь. Это практически аналог К561ИЕ8, но не десяти а восьмиразрядный. В его основе лежит четырёхразрядный счётчик Джонсона. Как понятно из определения, у восьмиразрядного счётчика - восемь состояний, 0...7. Работа входов микросхемы К561ИЕ9: сброс и запрет счёта полностью соответствует работе своего более разрядного собрата. Так же, по аналогии с ИЕ8, только при восьмом, а не десятом, тактовом импульсе появляется сигнал выходного переноса Cвых. Его положительный перепад используется для последующей микросхемы К561ИЕ9, если вы, конечно, решили увеличить разрядность.

Максимальная тактовая частота микросхемы К561ИЕ9 - 2 МГц, т.к. длительность тактового импульса обязана быть более 250 нс. Длительность импульса сброса должна превышать 300 нс, это при напряжении питания 15 В. При понижении питания длительность должна возрастать.

| Вход |  |  | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| R | C | EC |  |
| B | X | X | Q0 = Cвых = Высокий уровень (1) Q1...Q7 = Низкий уровень (0) |
| H | B | ¦_ | Счётчик считает по отрицательному фронту на EC |
| H | _¦ | H | Счётчик считает по положительному фронту на C |
| H | H | X | Ничего не меняется |
| H | Х | В | Ничего не меняется |
| H | B | _¦ | Ничего не меняется |
| H | ¦_ | H | Ничего не меняется |