# К574УД2 (А, Б), КР574УД2 (А, Б) — двухканальные быстродействующие операционные усилители

| Внутренняя схема | Корпус типа 2101.8-1 |
| --- | --- |
| Корпус типа 301.8-2 |  |

Описание

Микросхемы представляют собой двухканальные быстродействующие операционные усилители. Выполнены на биполярных и полевых транзисторах с изоляцией элементов диэлектриком. Корпус микросхем КР574УД2А, КР574УД2Б типа 2101.8-1, К574УД2А, К574УД2Б—типа 301.8-2. Масса микросхем в корпусе 2101.8-1 не более 1 г, в корпусе 301.8-2 не более 1,5 г.

Назначение выводов:
в корпусе 301.8-2: 1—питание (—Uп); 2— выход 1 -го канала; 3—инвертирующий вход 1 -го канала (—); 4—неинвертирующий вход 1—го канала (+); 5—питание (+Uп); 6 —неинвертирующий вход 2 -го канала (+); 7—инвертирующий вход 2 -го канала (—); 8—выход 2 -го канала;
в корпусе 2101.8 — 1:
1—инвертирующий вход 1 -го канала (—); 2—неинвертирующий вход 1 -го канала (+); 3—питание (+Uп); 4—неинвертирующий вход 2 -го канала (+); 5—инвертирующий вход 2 -го канала (—); 6—выход 2 -го канала; 7—питание
(—Uп); 8—выход 1 -го канала.

- Допустимое значение статического потенциала 200 В.

- Максимальная емкость нагрузки 20 пФ.

- Минимальный коэффициент усиления напряжения с отрицательной обратной связью без внешней частотной коррекции для К574УД2А, КР574УД2А равен 1, К574УД2Б, КР574УД2Б— 5.

- При эксплуатации микросхем допускается как одновременная подача напряжения питания, так и в следующей последовательности: отрицательное напряжение питания, положительное напряжение питания. Шины питания- должны быть соединены с общей точкой питания через диоды так, чтобы не допускалось изменение полярности напряжения на шинах.

- Графики зависимости и схемы включения аналогичны К574УД1 (А— В), КР574УД1 (А -В ) .

| Электрические параметры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Условия | К574УД2А | К574УД2Б | КР574УД2А | КР574УД2Б | Ед. изм. |
| Аналог | — | TL083 | TL083 | TL083 | TL083 | — |
| Номинальное напряжение питания | — | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | В |
| Ток потребления | при Uп = ±15 В, Т = +25…+70 °С | не более 5 | не более 10 | не более 5 | не более 10 | мА |
|  | при Uп = ±15 В, Т = -45 °С | не более 7 | не более 14 | не более 7 | не более 14 |  |
| Нормированное напряжение шума | при Uп = ±15 В, f = 1 кГц, Rr = 0, Т = +25 °С | не более 150 | не более 120 | не более 150 | не более 120 | нВ/√Гц |
| Максимальное выходное напряжение | при Uп = ±15 В, Uвх = 100…150 мВ, Т = -45…+70 °С | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | В |
| Напряжение смещения нуля | при Uп = ±15 В, Rн ≥ 10 кОм, Т = +25 °С | не более 50 | не более 50 | не более 100 | не более 50 | мВ |
| Входной ток | при Uп = ±15 В, Т = +25 °С | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | нА |
| Разность входных токов | при Uп = ±15 В, Т = +25 °С | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | нА |
| Коэффициент усиления напряжения | при Uп = ±15 В, Uоп = ±5 В, Rн ≥ 10 кОм, Т = +25 °С | не менее 2,5×104 | не менее 2,5×104 | не менее 2,5×104 | не менее 2,5×104 | — |
|  | при Uп = ±15 В, Uоп = ±5 В, Rн ≥ 10 кОм, Т = -45 и +70 °С | не менее 1,5×104 | не менее 1,5×104 | не менее 1,5×104 | не менее 1,5×104 |  |
| Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений | при Uп = ±15 В, Uсф.вх = ±5 В, Т = +25 °С | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | дБ |
| Скорость нарастания выходного напряжения | при Uп = ±15 В, Т = +25 °С | не менее 5 | не менее 15 | не менее 5 | не менее 15 | В/мкс |
| Частота единичного усиления | при Uп = ±15 В, Т = +25 °С | не менее 1 | не менее 2 | не менее 1 | не менее 2 | МГц |

| Предельно допустимые режимы эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Условия | К574УД2А | К574УД2Б | КР574УД2А | КР574УД2Б | Ед.изм. |
| Напряжение питания | — | ±13,5….±16,5 | ±13,5….±16,5 | ±13,5….±16,5 | ±13,5….±16,5 | В |
| Входное дифференциальное напряжение | — | 10 | 10 | 10 | 10 | В |
| Синфазное входное напряжения | — | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | В |
| Сопротивление нагрузки | — | 10 | 10 | 10 | 10 | кОм |
| Температура окружающей среды | — | -45…+70 | -45…+70 | -45…+70 | -45…+70 | °С |