## К580ИР82 – восьмиразрядный буферный регистр

Используются для организации запоминающих буферов, адресных защелок, портов ввода-вывода, мультиплексоров и т.п. Буферные регистры состоят из восьми информационных триггеров с выходными схемами с тремя состояниями, общими сигналами записи информации STB и управления выходными схемами #OE.

При сигнале высокого уровня на входе STB состояние входных линий DI7..DI0 передается на выходные линии DO7..DO0.

Назначение каждого вывода описывается в таблице 3.9.

УГО КP580BA86 приведено на рисунке 3.15.

Таблица 3.9 – Выводы восьмиразрядного шинного формирователя КР580ИР82

| Обозначение вывода | Назначение |
| --- | --- |
| DI7..DI0 | Линия входных данных |
| DO7..DO0 | Линия выходных данных. |
| STB | Стробирующий сигнал. |
| #OE | Разрешение выдачи данных. |

Рисунок 3.15 -  УГО KР580ИР82