КP580BA86

Основные достоинства ШФ: большой выходной ток при малом входном токе и отсутствие шума на выходе при переключениях.

Назначение каждого вывода описывается в таблице 3.7.

УГО КP580BA86 приведено на рисунке 3.12.

Таблица 3.7 – Выводы восьмиразрядного шинного формирователя КР580ВА86

| Обозначение вывода | Назначение |
| --- | --- |
| A7..A0 | Вход/выход линий данных. В зависимости от состояния входа Т они могут быть входными, если на Т – сигнал высокого уровня, и выходными, если на Т – сигнал низкого уровня. |
| B7..B0 | Вход/выход линий данных. Они является входными, если на Т – сигнал низкого уровня, и выходными, если на Т – сигнал высокого уровня. |
| Т | Входной сигнал управления направлением передачи. При Т=0 осуществляется передача от В к А , при Т=1 – от А к В. Сигнал Т выбирает верхний или нижний усилитель-формирователь, разрешая соответствующую передачу. |
| #OE | Входной сигнал разрешения передачи. При #OE=0 снимается z-состояние с выхода усилителя-формирователя, выбранного по входу Т. Переход в z-состояние наоборот не дает отрицательных выбросов на выводах ИС. |

Рисунок 3.12 -  УГО KР580ВА86